5.6 O que é controle adaptativo?

É uma forma de ação autocorretiva de controle otimizado. Ela combina o controle por realimentação e o controle otimizado medindo as variáveis relevantes do processo durante a operação e usando um algoritmo de controle que tenta otimizar algum índice de desempenho.

5.8 Qual é a diferença entre uma mudança ocasionada por evento e uma mudança ocasionada por tempo no controle discreto?

A mudança ocasionada por eventos é quando o controlador é capaz de responder a sinais de entrada do processo. Se um dos sinais for de alta importância, o processo atual é interrompido para a execução de outro processo de maior prioridade. Esses tipos de mudança são geralmente ocasionadas por situações anormais de operação, servem como meio de correção.

Já as mudanças ocasionadas por tempo são quando o controlador é capaz de executar certas ações em intervalos específicos de tempo.  Esses eventos são realizados com uma certa frequência de tempo.

5.11 O que é intertravamento? Quais são os dois tipos de intertravamentos no controle industrial?

Intertravamentos é um mecanismo de segurança para a coordenação de atividades de dois ou mais dispositivos que previne que um dos dispositivos interfira no outro.

Há dois tipos, os de entrada e os de saída. Os de entrada é um sinal que se origina em um dispositivo externo, já o de saída é um sinal enviado pelo controlador para algum dispositivo externo.