6.4 Em um sensor, o que é a função transferência?

É a relação entre o valor do estímulo físico e o valor do sinal produzido pelo sensor em resposta ao estímulo, ou seja, é a relação entrada/saída.

6.6 Quase todos os atuadores podem ser classificados em três categorias, segundo o tipo de energia utilizada. Defina essas categorias

Tem os elétricos, hidráulicos e os pneumáticos. Os elétricos são os motores elétricos, motores de passo e solenoides, eles podem ser lineares ou rotacionais. Já os hidráulicos utilizam fluido hidráulico para amplificar o sinal de comando do controlador, eles oferecem movimentos lineares ou rotativos. Por fim, os pneumáticos utilizam ar comprimido como energia propulsora, também oferecem movimentos lineares ou rotativos.

6.10 Qual a diferença entre a operação de um motor de passo convencional e um motor CC ou CA?

Motor de passo fornece rotação na forma de deslocamentos angulares discretos, chamados passos. Já os motores CC são alimentados por corrente e tensão elétrica constantes. Por fim, os motores CA operam por meio da geração de um campo magnética rotativo no estator, em que a velocidade de rotação depende da frequência da tensão elétrica de entrada.

6.13 Descreva brevemente as três fases do processo de conversão analógico-digital.

É dividido em três fases, a primeira é a amostragem que consiste na conversão do sinal contínuo em uma série de sinais analógicos discretos em intervalos periódicos. A segunda é quantização que faz a atribuição de cada sinal analógico discreto a um dos números finitos dos níveis de amplitude previamente definidos. Por fim, na codificação os níveis de amplitude discretos obtidos durante a quantização são convertidos em código digital, representando os níveis de amplitude discretos por meio de uma sequência de dígitos binários.

6.14 Qual é a resolução de um conversor analógico-digital?

É a precisão com a qual o sinal analógica é avaliado. É denominado pela capacidade de bits do conversor analógico-digital e do computador.